BÀI TẬP ĐỊA CHỈ IPv4 – Phần 2

Câu 1. Địa chỉ IPv4: 5.5.5.168/26:

- Mặt nạ mạng con: 255.255.255.192

- Địa chỉ mạng con: 5.5.5.128

- Địa chỉ trạm đầu: 5.5.5.129

- Địa chỉ trạm cuối: 5.5.5.254

- Địa chỉ quảng bá: 5.5.5.255

Câu 2. Cho địa chỉ IPv4: 6.6.6.50/27:

- Mặt nạ mạng con: 255.255.255.224

- Địa chỉ mạng con: 6.6.6.32

- Địa chỉ trạm đầu: 6.6.6.33

- Địa chỉ trạm cuối: 6.6.6.254

- Địa chỉ quảng bá: 6.6.6.255

Câu 3. Cho dải địa chỉ IPv4: 150.160.170.0/24, hãy chia thành 6 mạng con, trong đó 2

mạng có tối đa 60 host, 4 mạng có tối đa 30 host.

| Subnet | Địa chỉ mạng | Địa chỉ trạm đầu | Địa chỉ trạm cuối | Địa chỉ quảng bá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150.160.170.0/26 | 150.160.170.1 | 150.160.170.62 | 150.160.170.63 |
| 2 | 150.160.170.64/26 | 150.160.170.65 | 150.160.170.126 | 150.160.170.127 |
| 3 | 150.160.170.128/27 | 150.160.170.129 | 150.160.170.158 | 150.160.170.159 |
| 4 | 150.160.170.160/27 | 150.160.170.161 | 150.160.170.190 | 150.160.170.191 |
| 5 | 150.160.170.192/27 | 150.160.170.193 | 150.160.170.222 | 150.160.170.223 |
| 6 | 150.160.170.224/27 | 150.160.170.223 | 150.160.170.254 | 150.160.170.255 |

Câu 4. Cho dải chỉ IPv4: 17.17.65.0/24, hãy chia thành 6 mạng con, trong đó 3 mạng có

tối đa 60 host, 2 mạng có tối đa 30 host.

| Subnet | Địa chỉ mạng | Địa chỉ trạm đầu | Địa chỉ trạm cuối | Địa chỉ quảng bá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.17.65.0/26 | 17.17.65.1 | 17.17.65.62 | 17.17.65.63 |
| 2 | 17.17.65.64/26 | 17.17.65.65 | 17.17.65.126 | 17.17.65.127 |
| 3 | 17.17.65.128/26 | 17.17.65.129 | 17.17.65.158 | 17.17.65.159 |
| 4 | 17.17.65.160/27 | 17.17.65.161 | 17.17.65.190 | 17.17.65.191 |
| 5 | 17.17.65.192/27 | 17.17.65.191 | 17.17.65.222 | 17.17.65.223 |

Câu 5. Cho dải địa chỉ IPv4: 180.190.66.0/24, hãy chia thành 9 mạng con, trong đó 1

mạng con có tối đa 60 host, 4 mạng con có tối đa 30 host, 4 mạng con có tối đa 14 host.

| Subnet | Địa chỉ mạng | Địa chỉ trạm đầu | Địa chỉ trạm cuối | Địa chỉ quảng bá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180.190.66.0/26 | 180.190.66.1 | 180.190.66.62 | 180.190.66.63 |
| 2 | 180.190.66.64/27 | 180.190.66.65 | 180.190.66.94 | 180.190.66.95 |
| 3 | 180.190.66.96/27 | 180.190.66.97 | 180.190.66.126 | 180.190.66.127 |
| 4 | 180.190.66.128/27 | 180.190.66.129 | 180.190.66.158 | 180.190.66.159 |
| 5 | 180.190.66.160/27 | 180.190.66.161 | 180.190.66.190 | 180.190.66.191 |
| 6 | 180.190.66.192/28 | 180.190.66.193 | 180.190.66.206 | 180.190.66.207 |
| 7 | 180.190.66.208/28 | 180.190.66.209 | 180.190.66..222 | 180.190.66.223 |
| 8 | 180.190.66.224/28 | 180.190.66.225 | 180.190.66.238 | 180.190.66.239 |
| 9 | 180.190.66.240/26 | 180.190.66.241 | 180.190.66.254 | 180.190.66.255 |